LOOP PSC Test Cihazı Kyoritsu 4140 için Teknik Şartname

- Bu cihaz TT sistemlerinde prizden toprak direncini, TN sistemlerinde de çevirme empedansını ölçebilmelidir.

- PSC ve PFC testlerinde kullanılabilmelidir.

- RCD’leri açtırmadan Loop testi yapabilmelidir.

- Faz sırası, gerilim ve frekans ölçümlerini yapabilmelidir.

- Gerilimde ölçüm aralığı 0-500V olmalıdır.

- Anti-Trip (kaçak akım rölesini attırmadan test) teknolojisine sahip olmalıdır.

- Ekranında Loop ve PFC/PSC test sonuçlarını aynanda gösterebilmelidir.

- Ekran ve butonlar aydınlatmalı olmalıdır.

- Nem ve toza karşı IP54 standardına göre korumalı olmalıdır.

- Prize ters takıldığında ekrandaki görüntüden anlaşılmalıdır.

- Topraklaması olmayan bir prize takıldığında ekrandaki görüntüden anlaşılmalıdır.

- Anti-Trip özelliği isteğe göre açılıp kapatılabilmelidir.

- Askılı taşıma çantasıyla beraber teslim edilmelidir.