Toprak Direnci Test Cihazı Kyoritsu 4105A için Teknik Şartname

- Bu cihaz topraklama direnci ölçümünde 2 kazıklı 3 problu olarak kullanılacaktır.

- IEC60529 IP54 standartlarına göre toz ve rutubetten etkilenmemelidir.

- IEC61010-1 CAT. III 300V güvenlik standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.

- Darbeye karşı dayanıklı sert çantası içinde teslim edilmelidir.

- Cihaz rahat kullanım için boyun askısı içermelidir.

- Cihaz toprağa ulaşılamayan yerlerde kullanılmak üzere iki ucu birleştirilmiş yeşil-kırmızı renkli üç çıkışlı kolay kullanım probu ihtiva etmelidir.

- Ölçüm sırasında kazıklardan birinin direnci, doğru ölçümü engelleyecek kadar çok yüksek ise otomatik olarak ikaz etmelidir.

- Kablolar yanlış bağlanır veya tam bağlantı sağlanamazsa, ekranda hatayı göstermek için noktalı rakamlar çıkarmalıdır.

- Sigorta atmadan 2mA'e kadar ölçüm yapabilmelidir.

- Ölçüm kademeleri  toprak direnci için 0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω olmalıdır.

- Toprak direncinde aşırı yükleme koruması 10 saniye için 280V AC olmalıdır.

- Toprak voltajında aşırı yükleme koruması 1 dakika için 300V AC olmalıdır.

- Direnme voltajı 1 dakika için 3700V AC olmalıdır.

- Cihazın çantasız ağırlığı 550gramı geçmemelidir.